포트폴리오

| 프로젝트명 | Android 기반 ROS2 지능형 로봇 원격제어 시스템 |
| --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026.05.22 ~ 2026.05.26 |
| 상세내용 | Android Studio로 로봇 원격제어 앱을 개발하고, ROS2 기반 JetRover 로봇과 HTTP API로 직접 연동하였다. 상단에는 로봇 카메라 영상을 유지하고, 하단 조작 영역에서 바퀴 조이스틱 화면과 로봇팔 제어 화면을 전환하도록 구성하였다. 로봇 Jetson에서 Flask 서버를 실행하여 카메라 스트림, 바퀴 제어, 로봇팔 제어, YOLO 사람 인식 결과를 하나의 서버로 제공하였다. |
| 구현결과 | - Android 앱: 카메라 영상 고정 표시, Wheels/Arm 화면 전환, 조이스틱, 비상정지, 로봇팔 슬라이더 UI 구현 - 로봇 서버: /stream, /control, /arm, /status, /detect API 구성 - 바퀴 제어: 조이스틱 값을 ROS2 /controller/cmd_vel 토픽의 geometry_msgs/msg/Twist로 변환 - 로봇팔 제어: 슬라이더 값을 /ros_robot_controller/bus_servo/set_position 토픽의 ServosPosition 메시지로 변환 - 영상 처리: ROS2 /depth_cam/rgb/image_raw 토픽을 MJPEG 스트림으로 변환하고 YOLOv8n으로 사람 인식 박스 표시 |
| 알고리즘 | - ROS2 이미지 토픽 수신 후 cv_bridge와 OpenCV로 프레임 변환 - YOLOv8n 모델을 사용하여 사람 클래스(class 0)를 검출하고 영상 프레임에 바운딩 박스와 라벨 표시 - Android 조이스틱 입력 x/y 값을 선속도(linear.x)와 각속도(angular.z)로 매핑 - 로봇팔 서보 ID별 목표 위치(position)와 이동 시간(duration)을 전송하여 급격한 움직임을 완화 - HTTP GET 기반 API로 Android 앱, PC 브라우저, 로봇 ROS2 노드를 단순하게 연결 |
| 결과 | Android 앱과 로봇 Jetson 서버를 직접 연결하여 카메라 영상 확인, 바퀴 이동, 로봇팔 조작, YOLO 사람 인식을 통합 테스트하였다. PC 브라우저에서도 로봇 서버 주소로 접속해 영상과 상태를 확인할 수 있어 관제 확장 가능성을 확보하였다. |
| 기타 | 초기에는 서버를 우분투 가상머신으로 구현하여 Android 앱과 로봇 사이를 중계하도록 구성하였다. 그러나 통신 지연, 네트워크 경로 복잡도, 연결 안정성 문제를 줄이기 위해 최종 구조를 로봇 Jetson 서버와 Android 앱의 직접 연결 방식으로 변경하였다. 이를 통해 PC 서버 의존성을 제거하고, 로봇 자체에서 카메라 스트리밍·바퀴 제어·로봇팔 제어·YOLO 사람 인식을 통합 제공하도록 개선하였다. |